海盐振达汽配有限公司年产650万件发动机减震垫易地技改项目

环境影响评价公示

一、建设项目名称及概要

项目名称：海盐振达汽配有限公司年产650万件发动机减震垫易地技改项目

建设地点：海盐县秦山街道工业区庆丰南一路

项目性质：迁建技改

总投资：987万元

建设内容与规模：租用海盐欧亚特汽配有限公司现有厂房进行易地技改，同时将位于秦山街道石鼓桥4号的老厂区全部予以关停，淘汰现有41台63T-126T平板硫化机、4台全自动捆扎机、1台卧式卧式蒸汽锅炉、5台式钻床、1台滤胶挤出机、1台16’’开方式炼胶机等落后设备，购置具有先进水平的密炼机、开方式炼胶机、300T柱射式平板硫化机等国产设备，采用生胶、配合剂等为原料，经塑炼、混炼、出片、硫化、整修等技术工艺，形成年产650万件发动机减震垫的生产能力。

二、项目周边主要环节敏感目标分布情况

本项目位于嘉兴市南湖区亚中路551号2号楼，周围主要敏感点分布情况见表1。

表1  项目周围主要敏感点分布情况

| 保护对象名称 |  |  | 方位 | 距离本项目 厂界最近距离 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 落塘村 |  | SE | 150m | 居住区 |
|  |  |  | S | 160m | 居住区 |
|  | 庆丰村 |  | W | 220m | 居住区 |
|  | 秦兴村 |  | S | 2200m | 居住区 |
|  | 丰山村 |  | SW | 2400m | 居住区 |
|  | 新联村 |  | NW | 2000m | 居住区 |
|  | 秦山新区 |  | NW | 1500m | 居住区 |
|  | 秦山中学 |  | S | 2200m | 学校 |
| 声环境 | 落塘村 |  | SE | 150m | 居住区 |
|  |  |  | S | 160m | 居住区 |
| 水环境 | 地表水 | 白羊河 | E | 约1.0km | 河流 |
|  | 地下水 | III | 项目所在地6km2范围内地下水环境 |  |  |

三、项目对环境可能造成影响的概述

1、废气

各类废气经收集处理后，炼胶过程有组织排放的非甲烷总烃废气可以达到GB 27632—2011《橡胶制品工业污染物排放标准》表5新建企业大气污染物排放限值要求；硫化过程有组织排放的非甲烷总烃废气可以达到GB 27632—2011《橡胶制品工业污染物排放标准》表5新建企业大气污染物排放限值要求；炼胶和硫化过程产生的臭气浓度可达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中规定的排放浓度限值；涂胶过程有组织排放的甲苯及二甲苯达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）表5新建企业大气污染物排放限值要求；丁酮废气满足《工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中工作场所空气中有害物质容许浓度的时间加权平均容许浓度限值要求；抛丸产生的粉尘浓度和速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准中表2中的排放限值；燃料烟气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表3中的相关排放限值。

由预测结果可知，项目在正常排放工况下排放的废气污染物排放浓度相对较低，对周围环境的贡献值均较小，各预测点最大地面浓度占标率均小于10%，项目废气对周围大气环境质量影响较小；在非正常情况下，项目废气污染物浓度有所增加，要求企业确保各项环保设施正常运行，尽量减少或避免非正常工况的发生，就能有效减少废气对周围大气环境的影响。

2、废水

本项目排水实行雨污分流、清污分流。废水经预处理达到相应标准后纳入市政污水管网，最终由嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后排放杭州湾海域。由于本项目废水可全部达标纳管，不向周围水体排放，因此对周围水体水质基本无影响。

3、地下水

由预测结果可知，在不采取防渗措施前提下，废水通过渗透作用可对地下水造成一定的影响，因此，企业日常需做好地下水防护工作，一旦发现污染物泄漏应立即采取措施终止泄漏，并根据泄漏量评估污染程度，决定采取何种方式处理土壤和地下水中的污染物，以便将污染物对土壤和地下水环境的影响降到最低程度。同时要求建设单位切实落实好废水的收集、输送以及各类固体废物的贮存工作，做好各类设施及地面的防腐、防渗措施。

综上所述，只要做好适当的预防措施，本项目的建设对地下水环境影响较小。

4、噪声

本项目经采取本评价提出措施处理后噪声级贡献值不大，项目建成后各预测点均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中标准限值要求。

另外，根据项目厂区周围环境状况，通过距离衰减，本项目对周边敏感点的影响很小，声环境质量仍能满足声环境功能区相应类别的要求。

5、固废

本项目生产过程中产生的固体废弃物中脱脂槽渣、废包装桶、电泳漆渣、废抹布和劳保用品、污泥均属于危险废物，全部委托有资质单位处置；一般固废包括橡胶边角料、废包装袋、金属屑和生活垃圾，橡胶边角料、废包装袋、金属屑外售综合利用，生活垃圾由环卫部门定期清运。因此只要严格执行本次环评中提出的各项固废处置措施，本项目固废均能得到安全有效处置，对环境的影响较小。

四、主要预防和减轻不良环境影响的对策和措施

该项目的污染防治措施见表2。

表2   本项目污染防治措施一览表

| 内容 类型 | 措施名称 | 主要内容 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 除尘+喷淋+UV光解+喷淋吸收装置 | 密炼、塑炼废气经设备自带布袋除尘器处理，与经收集的开练挤出废气一起去喷淋+UV光解+喷淋吸收装置处理，风量25000m3/h，然后通过20m排气筒高空排放 | 炼胶过程排放的非甲烷总烃废气可以达到GB 27632—2011《橡胶制品工业污染物排放标准》表5新建企业大气污染物排放限值要求；挤出、硫化过程排放的非甲烷总烃废气可以达到GB 27632—2011表5新建企业大气污染物排放限值要求；涂胶过程排放的甲苯及二甲苯达到GB 27632—2011）表5新建企业大气污染物排放限值要求；丁酮废气满足《工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中工作场所空气中有害物质容许浓度的时间加权平均容许浓度限值要求；抛丸产生的粉尘浓度和速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准中表2中的排放限值；燃料烟气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表3中的相关排放限值。 |
|  | 活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置 | 喷胶废气经活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理，风量20000m3/h，然后通过15m排气筒高空排放 |  |
|  | 催化燃烧装置 | 调胶及烘干废气采取直接催化燃烧的方式处理，结合余热回收，将空气加热后给烘箱供热，风量3000m3/h，然后通过15m排气筒高空排放 |  |
|  | 喷淋+UV光解+喷淋吸收装置 | 电泳废气、平板硫化废气和硫化罐废气经喷淋+UV光解+喷淋吸收装置处理，风量30000m3/h，然后通过20m排气筒高空排放，最后于15m以上排气筒高空排放 |  |
| 废水 | 规范化治理设施 | 清污分流，雨水排入雨水管网，生产废水经处理后纳管排放，生活污水经化粪池预处理后纳管排放 | 达《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）中表2新建企业水污染物排放限值 |
|  | 生产废水 | 生产废水经调节池、混凝沉淀处理后纳入园区污水管网 |  |
|  | 生活污水 | 化粪池处理后纳入市政污水管网 |  |
| 固废 | 各类固废均须贮存于室内，不得露天堆放； 脱脂槽渣、废包装桶、电泳漆渣、废抹布和劳保用品、污泥均属于危险废物，全部委托有资质单位处置；一般固废包括橡胶边角料、废包装袋、金属屑和生活垃圾，橡胶边角料、废包装袋、金属屑外售综合利用，生活垃圾由环卫部门定期清运。 一般固废废包装材料外售综合利用，一般污泥外运无害化处置，生活垃圾由环卫部门定期清运。 厂区内设置危废暂存库，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏措施；暂存库设置废水导排管道或渠道；贮存场所外设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上设置危险废物标签； 危险废物在转移过程中执行转移联单制度。 |  |  |
| 噪声 | 对设备配置的电动机座基进行减震，并安装弹性衬垫和保护套；平时生产中加强对各设备的维修保养，对其主要磨损部位及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；加强厂区内绿化，通过沿厂区围墙种植高大乔木，可有效降低噪声强度。 |  |  |
| 地下水、土壤 | 废水处理设施均采取防腐、防渗、防泄漏措施； 车间与厂区地面采用水泥硬化，防止跑冒滴漏的废水、废液渗入地下； 固废全部贮存于室内，不得露天堆放；危险废物贮存场所设置防渗、防泄漏、防雨淋措施； 原料储存区地面采用防渗处理，防止物料泄漏渗入地下； 加强对原料贮存桶的管理，防止发生泄漏。 |  |  |
| 风险 | 厂区建设一座不小于4m3的事故应急池。 液体化学品周围须建有围堰，围堰高度满足应急要求； 企业应成立环境保护领导小组，建立环保规章制度、环保档案、运行管理台账； 加强对废气、废水治理设施的运行管理，定期对废气、废水收集和处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放。 建设单位应根据相关规范要求编制突发环境事件应急预案，并在项目建成投产前报当地环保主管部门备案。 |  |  |

五、环境影响评价基本结论

海盐振达汽配有限公司年产650万件发动机减震垫易地技改项目符合国家和地方产业政策，选址符合当海盐城市总体规划和秦山街道工业功能区规划，同时符合海盐县环境功能区规划。本项目采用国内外先进的工艺与设备，能够达到清洁生产要求，各类污染物经相应防治措施治理后能够做到达标排放，符合国家以及浙江省的相关要求，对当地环境影响不大，具有较好的环境、经济、社会效益。通过本环评的分析认为，本项目在该址建设是可行的。

六、征求公众意见的范围和主要事项

1、范围

主要针对项目建设地周边的居民、企事业单位等。

2、主要事项

（1）对区域现状环境质量的意见或看法

（2）对企业环保行为的看法

（3）对建设项目的意见、看法或要求

（4）对当地政府及有关部门环保工作的要求或看法

七、公开的方式和时间

本次公示采取社区、街道等单位宣传栏现场张贴以及网站发布形式进行公示。

公示时间：2018年5月30日~2018年6月12日。

八、公众提出意见的具体形式

公众(个人或团体)自本公告发布之日起10个工作日内（至2018年6月12日止）以信函、电话或其他方式与建设单位、环评单位、环保部门联系，建议团体单位加盖公章，个人应具名并说明联系方式。公众可登录下方链接下载查阅环评报告全文。公众若需补充了解相关信息，请在公示期间向环评单位联系索要。环评单位将在《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。

（1）建设单位名称及联系方式

建设单位：海盐振达汽配有限公司

地址：海盐县秦山街道工业区庆丰南一路

联系人：祝惠华

联系电话：13656628668

（2）环境影响评价机构名称及联系方式

环境影响评价单位：浙江省环境科技有限公司

证书编号：国环评证甲字第2003号

地址：杭州市天目山路111号

联系人：张工

联系电话：13736889529

（3）审批部门名称及联系方式

单位名称：海盐县环境保护局

单位地址：海盐县长潭路83号

联系电话：0573-86121619

[注]：请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。

公告发布单位：海盐振达汽配有限公司

发布公示时间：二O一八年五月三十日